UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS - ESPE

Nombre: Correa Chávez Mariú Juleysi

Fecha: 22/1/2021

NRC: 4867

Ing.: Darwin Alulema.

Trabajo Extra.

Solución de los ejercicios pares (sin respuesta) del Capítulo 8: Libro: Principios de Circuitos Eléctricos – Floyd (Octava Edición)

SECCIÓN 8-3 Conversiones de fuente

- Convierta las fuentes de voltaje prácticas de la figura 8-67 en fuentes de corriente equivalentes.

(a)

Rs=100Ω

Vs=5 kV

5k1000 V 1 kV=5000 V

Is=VsRs=5000 V100 Ω=50 A

(b)

Rs=2.2 Ω

Vs=12 kV

Is=VsRs=12 V2.2 Ω=2.48 A

- Trace los circuitos equivalentes de fuentes de voltaje y corriente para la batería tipo D del problema 3.

Is=8 A

Vs=1.6 V

Rs=VsIs=1.6 V8 A=0.2 Ω

Rs=0.2 Ω 1000 mΩ1 Ω=200 mΩ

Circuito Fuente de Corriente. 			     Circuito Fuente de Voltaje

- Convierta las fuentes de corriente prácticas de la figura 8-68 en fuentes de voltajes equivalentes.

(a)

Is=10 mA

Rs=4.7 kΩ

Vs=Is*Rs=10 mA 4.7 kΩ=47 V

(b)

Is=0.01 A

Rs=2700 Ω

2.7 kΩ 1000 Ω1 kΩ =2700 Ω

Vs=Is*Rs=0.01 A 2700 Ω=27 V

SECCIÓN 8-4 El teorema de superposición

- Use el teorema de superposición para determinar la corriente a través, y el voltaje entre, los extremos de la rama R2 de la figura 8-69.

RT=R1+R2‖R3

R1=1.0 kΩ 1000 Ω1 kΩ=1000 Ω

R2=2.2 kΩ 1000 Ω1 kΩ=2200 Ω

R3=1.0 kΩ 1000 Ω1 kΩ=1000 Ω

R4=1.0 kΩ 1000 Ω1 kΩ=1000 Ω

R5=2.2 kΩ 1000 Ω1 kΩ=2200 Ω

RT=1000 Ω+2200 Ω (1000Ω)2200 Ω+1000 Ω

RT=1687.5 Ω

IT=2 V1687.5 Ω=1185 uA

I1=1185 uA1000 Ω3200 Ω=370.31 uA

RT=R4+R5‖R3

RT=1000 Ω+2200 Ω (1000Ω)2200 Ω+1000 Ω

RT=1687.5 Ω

IT=3 V1687.5 Ω=1778 uA

I2=1778 uA1000 Ω3200 Ω=556 uA

I1=556 uA1000 Ω3200 Ω=173.75 uA

I1=I1(S1)+I1(S2)=370.31 uA+173.75 uA=544.06 uA

- Con el teorema de superposición, determine la corriente de carga en cada uno de los circuitos mostrados en la figura 8-71.

(a)

RT=110+13.9=0.126kΩ

I1=RTR1 I=126Ω10000Ω*2A=0.025 A

I2=RTReq I=126Ω1410Ω*2A=0.179 A

IT1=I1+I2=0.025 A+0.179A=0.2 A

Req1=R1R2R1+R2=2.2 kΩ*3.9 kΩ2.2 kΩ+3.9 kΩ=1.41 kΩ

Req2=Req1R3Req1+R3=1.41 kΩ*10 kΩ1.41 kΩ+10 kΩ=1.24 kΩ

IT2=Req2Req2I1=1 A

IT=0.2A+1A=1.2A

(b)

Req1=2kΩ

Req2=1.5+0.56=2.06kΩ

Req3=Req2*8.2Req2+8.2=2.06*8.22.06+8.2=1.25kΩ

RT=Req1*Req3Req1+Req3=2*1.252+1.25=0.77 kΩ

I1=RTReq1=7702000=0.19A

I2=RTReq2=7701250=0.31A

IT1=0.19+0.31=0.5A

Req1=2kΩ

Req2=1.5+0.56+8.2=10.26kΩ

RT=Req1*Req2Req1+Req2=2*10.262+10.26=1.67kΩ

I1=RTReq1=16702000=0.42A

I2=RTReq2=16701250=0.08A

IT1=0.42+0.08=0.5A

ITS=0.5+0.5=1A

- Repita el problema 11 si R2 es de 10 kΩ.

R2=10 kΩ

RT=10 kΩ+1.7 kΩ+6.8 kΩ=18.5 kΩ

VR2=10 kΩ18.5 kΩ*15 V=8.10 V

±8.10 V  en  Ve  y  VR

Se dice que Ve=2.52 V

Vmax=2.52 V+8.10 V=10.62 V

Vmin=2.52 V-8.10 V=-5.58 V

- Los interruptores mostrados en la figura 8-74 se cierran en secuencia, SW1 primero. Determine la corriente a través de R4 después del cierre de cada interruptor.

Req1=R1R2R1+R2=5.6 kΩ*8.2 kΩ5.6 kΩ+8.2  kΩ= 3.33 kΩ

RT=Req1+R3||R4=3.33 kΩ+12 kΩ*18 kΩ30 kΩ=10.53 kΩ

10.53 kΩ 1000 Ω1 kΩ=10530 Ω

IT=VS1RT(S1)=12 V10530 Ω=1.14*10-3 A

I1S1=ITR3R3+R4=1.14*10-3A12 kΩ 30  kΩ=4.56*10-4 A

RT=10.53 kΩ

IT=VS1RT(S1)=6 V10530 Ω=0.57 A

I1S2=ITR3R3+R4=0.57 A 12 kΩ 30  kΩ=0.228 A

RT=R3+R4||Req1=12 kΩ+3.33 kΩ*18 kΩ3.33 kΩ+18=14.51 kΩ

IT=VS1RT(S1)=9 V14510 Ω=6.077*10-4 A

I1S3=ITReq1Req1+R4=6.077*10-4A 3.33 kΩ 21.33  kΩ=9.48*10-5 A

I1=I1S1+I1S2+I1S3

I1=4.56*10-4 A+0.228 A+9.48*10-5 A

I1=0.2285  A

SECCIÓN 8-5 Teorema de Thevenin

- Para cada uno de los circuitos de la figura 8-76, determine el equivalente de Thevenin como se ve desde las terminales A y B.

(a)

Req1=47 Ω*75 Ω47 Ω+75 Ω=29.37 Ω

Req2=100 Ω*29.37 Ω100 Ω+29.37 Ω+27 Ω=49.7 Ω

RTH=49.7 Ω

(b)

Req1=100 Ω*270 Ω100 Ω+270 Ω=72.97 Ω

RL=RTH=Req1=72.97 Ω

(c)

Req1=100 kΩ*56 kΩ100 kΩ+56 kΩ=35.9 kΩ

RL=RTH=Req1=35.9 kΩ

(d)

Req1=2.2kΩ* 1 kΩ2.2  kΩ+1 kΩ =0.6875 kΩ

Req2=0.6875 kΩ*2.2 kΩ0.6875 kΩ+2.2 kΩ=0.524  kΩ

RTH=Req2=0.524  kΩ

- Con el teorema de Thevenin, determine el voltaje entre los extremos de R4 en la figura 8-78.

Req1=R3*R4R3+R4=5600 kΩ*10000 kΩ5600 kΩ+10000 kΩ=3589.74 kΩ

⇒  ⇒

Req2=Req1+R2=3.59 kΩ+3.3 kΩ=6.89 kΩ

Req3=R1*Req2R1+Req2=1 kΩ*6.89 kΩ1 kΩ+6.89 kΩ=0.87 kΩ

Req4=Req3+R6=0.87 kΩ+5.6 kΩ=6.47 kΩ

RTH=R5*Req4R5+Req4=3.3 kΩ*6.47 kΩ3.3 kΩ+6.47 kΩ=2.19 kΩ

VR4=R4R4+RTHVTH=10 kΩ10 kΩ+2.19 kΩ*50 V=41.02 V

- Determine la corriente que se dirige al punto A cuando R8 es de  1.0 kΩ, 5 kΩ y 10 kΩ en la figura 8-80.

Req1=R1*R2R1+R2+R3=9.1 kΩ*6.8 kΩ9.1 kΩ+6.8 kΩ+10 kΩ=13.9 kΩ

Req2=Req1*R4Req1+R4+R5=13.9 kΩ*4.7 kΩ13.9 kΩ+4.7 kΩ+1 kΩ=4.51 kΩ

Req3=R7+R8=8.2 kΩ+1 kΩ=9.2 kΩ

Req4=Req2*Req3Req2+Req3=4.51 kΩ*9.2 kΩ4.51 kΩ+9.2 kΩ=3.03 kΩ

RTH=Req4+R6=3.03 kΩ+12 kΩ=15.03 kΩ

VTH=VS=48 V

VR6=R6R6+RTH*VTH=12 kΩ12 kΩ+15.03 kΩ*48 V=21.31 V

I6=VR6R6=21.31 V12000 Ω =1.78*10-3A

Cuando R8=10kΩ

Req3=R7+R8=8.2 kΩ+10 kΩ=18.2 kΩ

Req4=Req2*Req3Req2+Req3=4.51 kΩ*18.2 kΩ4.51 kΩ+18.2 kΩ=3.61 kΩ

RTH=Req4+R6=3.61 kΩ+12 kΩ=15.61 kΩ

VTH=VS=48 V

VR6=R6R6+RTH*VTH=12 kΩ12 kΩ+15.61 kΩ*48 V=20.86 V

I6=VR6R6=20.86 V12000 Ω =1.738*10-3A

Cuando R8=5kΩ

Req3=R7+R8=8.2 kΩ+5 kΩ=13.2 kΩ

Req4=Req2*Req3Req2+Req3=4.51 kΩ*13.2 kΩ4.51 kΩ+13.2 kΩ=3.36 kΩ

RTH=Req4+R6=3.36 kΩ+12 kΩ=15.36 kΩ

VTH=VS=48 V

VR6=R6R6+RTH*VTH=12 kΩ12 kΩ+15.36 kΩ*48 V=21.05 V

I6=VR6R6=21.05 V12000 Ω =1.75*10-3A

- Determine el equivalente de Thevenin del circuito mostrado en la figura 8-82 visto desde las terminales A y B.

VTH=VA-VB

VTH=R2R1+R2VS-R4R3+R4VS

VTH=12  kΩ22  kΩ10 V-R415 kΩ+R410 V

VTH=5.45 V-R415 kΩ+R410 V

VTH=ITH*RTH

RTH=V 5.45 -R415 kΩ+R4100.2 mA=5.45 -R415 kΩ+R4100.2 kΩ

RT=50 kΩ

Req1=10 kΩ*12 kΩ10 kΩ+12 kΩ=5.46 kΩ

Req2=15 kΩ*R415 kΩ+R4

RTH=Req1+Req2=5.46 kΩ+15 kΩR415 kΩ+R4

RTH=81.9 kΩ2+5.46kΩR4+15 kΩR415 kΩ+R4

RTH=81.9 kΩ2+20.46 kΩR415 kΩ+R4

RTH=RTH

81.9 kΩ2+20.46 kΩR415 kΩ+R4=5.45 -R415 kΩ+R4100.2 kΩ

22.932 kΩ2+4.092 kΩR415 kΩ+R4=81.75 kΩ2 -4.55 kΩ R415 kΩ+R4

22.932 kΩ2+4.092 kΩR4=81.75 kΩ2 -4.55 kΩ R4

8.642 kΩR4=58.818 kΩ2

R4=6.806 kΩ

SECCIÓN 8-6 Teorema de Norton.

- Con el teorema de Norton, determine la corriente que circula a través del resistor de carga RL en la figura 8-77.

Req1=R1+R2*R3R2+R3=10 kΩ+5.6 kΩ*10 kΩ5.6 kΩ+10 kΩ=13.6 kΩ

RT=Req1+R4*R5R4+R5=13.6 kΩ+5.6 kΩ*10 kΩ5.6 kΩ+10 kΩ=17.2 kΩ

IT=VSRT=32 V17.2 kΩ=1.81 mA

IN=ITR4R4+R5=1.81 mA 5.6 kΩ5.6 kΩ+10 kΩ=0.65 mA

IRL=I15kΩ=INRTRT+RL=0.65 mA 17.2 kΩ17.2 kΩ+15 kΩ=0.35 mA

- Con el teorema de Norton, determine la corriente que circula a través de R1 en la figura 8-80 cuando R8=8kΩ.

R8=8kΩ

Req1=R8+R7=8kΩ+8.2kΩ=16.2 kΩ

Req2=Req1*R6Req1+R6=16.2 kΩ*12 kΩ16.2 kΩ+12 kΩ=6.9 kΩ

Req3=Req2+R5=6.9 kΩ+1 kΩ=7.9 kΩ

Req4=R2*R3R2+R3=6.8 kΩ*10 kΩ6.8 kΩ+10 kΩ=4.05 kΩ

RT=R4+Req3*Req4Req3+Req4=4.7 kΩ+7.9 kΩ*4.05 kΩ7.9 kΩ+4.05 kΩ=7.38 kΩ

IT=VSRT=48 V7.38 kΩ=6.504 mA

IN=ITReq3Req3+Req4=6.504 mA 7.9 kΩ7.9 kΩ+4.05 kΩ=4.3 mA

IR1=I9.1kΩ=INRTRT+R1=4.3 mA 7.38 kΩ7.38 kΩ+9.1 kΩ=1.92 mA

- En la figura 8-83, reduzca el circuito entre las terminales A y B a su equivalente Norton.

Req1=R4+ R3=10kΩ+15kΩ=25kΩ

Req2=R1+R2*Req1R2+Req1=22 kΩ+8.2 kΩ*25 kΩ8.2 kΩ+25kΩ28.17 kΩ

RT=Req2=28.17 kΩ

IT=VSRT=12 V28.17  kΩ =0.423 mA

IN=ITReq1Req1+R2=0.423 mA 28.17 kΩ28.17 kΩ+8.2 kΩ=0.327 mA

SECCIÓN 8-7 Teorema de transferencia de potencia máxima.

- En cada circuito mostrado en la figura 8-85, se tiene que transferir potencia máxima a la carga RL en cada paso.

(a)

RL=Ri

RL=12 Ω

I=VSRS+RL=80 V12 Ω+12 Ω=3.33 mA

PL=I2RL=3.33 mA212  Ω=23.0889 mW

(b)

RTH=RAB

RL=8.2 kΩ

8.2 kΩ*10001=8200 Ω

PL=I2RL=50 mA28200  Ω=20500000 mW

(c)

Req1=2 Ω*1 Ω2 Ω+1 Ω=23=0.67 Ω

Req2=Req1+R3=0.67+4.7=5.37 Ω

RTH=Req2=5.37 Ω

RL=RTH=5.37 Ω

I=VSRS+RL=1 V5.37 Ω+5.37 Ω=0.0931 mA

PL=I2RL=0.0931 mA25.37  Ω=0.0465 mW

(d)

RTH=RL

RTH=R1+R2

RTH=680 Ω+4.7 Ω

RTH=727 Ω

RL=727Ω

PL=I2RL=5  mA218175 mW

SECCIÓN 8-8 Conversiones delta a Y (Δ a Y) y Y a Δ.

- En la figura 8-88, convierta cada red delta en una red Y.

(a)

R1=RC*RARA+RB+RC=1000*5601000+1500+560=183.01 kΩ

R2=RB*RCRA+RB+RC=1500*10001000+1500+560=183.01 kΩ

R3=RB*RARA+RB+RC=1500*5601000+1500+560=274.51 kΩ

(b)

R1=RC*RARA+RB+RC=2.2*12.2+1+2.7=0.37 Ω

R2=RB*RCRA+RB+RC=2.7*2.22.2+1+2.7=1.02 Ω

R3=RB*RARA+RB+RC=1*2.72.2+1+2.7=0.46 Ω

- Determine todas las corrientes que circulan en el circuito de la figura 8-90.

Ry1=R1*R3R1+R2+R3=10*2210+22+39=3.0986 kΩ

Ry2=R3*R2R1+R2+R3=22*3910+22+39=12.085 kΩ

Ry3=R1*R3R1+R2+R3=10*3910+22+39=5.49 kΩ

Vy3=Ry3*VTRT=5490*13614310=52.18 V

Veq3=Req3*VTRT=8820*13614310=83.82 V

VT=IT*RT

IT=136 V14310 Ω=9.5*10-3A

Iy3=9.5*10-3 A

Vy1=Ry1*Veq3Req1=3099*83.8215099=17.20 V

Iy1=17.20 V3099 Ω=5.6*10-3 A

V4=66.62 V

I4=66.6212000=5.5*10-3A

Vy2=Ry2*Veq3Req2=12085*83.8221190=47.82 V

I5=47.8212085=3.96*10-3A

VR5=35.996 V

I5=35.9969100=3.96*10-3A

Req3=Req1*Req2Req1+Req2=15.099*21.1915.099+21.19=8.82 kΩ

Req4=Req3+Ry3=8.82 kΩ+5.49 kΩ=14.31 kΩ

RT=Req4=14.31 kΩ

Programa: Electric Circuit Studio